Inhaltsverzeichnis

- 1 Bildschirmen

  - Bildschirm-Komponenten

  - LCD-Bildschirme

  - Monochromen Bildschirme

1.3	Bildschirmkarten

1.4	LCD-Bildschirme

1.5	Bildschirme

1.6	Frequenz

# 1.7	Kriterien für den Bildschirmkauf

- 2. Drucker

- Drucker lassen sich nach dem verwendeten Verfahren unterscheiden

2.1	Nadelmatrixdrucker

2.2	Thermodrucker

2.3	Sublimationsdrucker

2.4	Tintenstrahldrucker

2.5	Laserdrucker

2.6	Kriterien für den Drucker

- 1. Bildschirme

1.0	Bildschirm-Komponenten

Spricht man von Bildschirmen, so müsste man genaugenommen von Bildschirm-Systemen

Sprechen. In der Tat bilden Bildschirm, Videokarte und Treibersoftware ein Gefüge, das immer im Zusammenhang gesehen werden muss. Bei der Auswahl von Bildschirmsystemen muss besonders geachtet werden auf

- die vom Programm oder der grafischen Benützeroberflache verwendete Bildschirmauflösung, d.h. Anzahl der dargestellten Bildschirmpunkte z.B.:1024 x 768 Punkte.

- das Abstand der einzelnen Punkte (Pitch) auf dem Bildschirm; Standart heute ist 0.26mm.

- die Bildwiederholfrequenz, je öfter ein Bild auf dem Bildschirm wiederholt wird, desto ruhiger erscheint es für den Betrachter

- grösse; 15 bis 21 Zoll-Bildschirme. Ganzseitenbildschirme

- die verfügbare Treibersoftware für die Videokarte

- der Speicher auf der Videokarte

- die Strahlungsabschirmung

Als wichtige Bildschirmtypen gelten heute nach wie vor Kathodenstrahlbildschirme (CRT, Kathode Ray Tube). LCD-Bildschirme und Plasma-Bildschirme sind als Flachmonitore stark im Kommen. Beim Kathodenstrahlbildschirm werden Elektronen auf die Glassinnenfläche abgeschossen und regen Phosphore zum leuchten an. Da Kathodenstrahlbildschirme Strahlung freisetzen, ist die Anschaffung Strahlungsarmer Bildschirme zu empfehlen.

  - LCD-Bildschirme

LCD-Bildschirme werden meist bei tragbaren Computern eingesetzt, vor allem aufgrund ihres

niedrigen Stromverbrauchs und der geringen Bauhöhe. Standard-LCD-Bildschirme sind kontrastschwächer als Kathodenstrahlbildschirme. Die Hersteller arbeiten jedoch an Verbesserungen, und so reichen neuere Entwicklungen in Auflösung und Kontrastschärfe schon an CRT-Bildschirme heran. Ihr besondere Vorteil ist, dass sie aufgrund der sehr viel niedrigeren Betriebsspannung nicht  << strahlen >> .  Plasma-Bildschirme waren auf grund des geringen Platzbedarfs bei tragbaren Rechnern als Monochrommonitore anzutreffen. Bei Plasmabildschirmen wird transparentes Gas von zwei Gasplatten eingeschlossen. Horizontal und vertikal sind sehr dünne Drähte eingelassen. Am Kreuzungspunkt zweier stromdurchflossener Drähte wird das Gas zum leuchten gebracht.

  - Monochromen Bildschirme

Beim monochromen Bildschirm handelt es sich um einen einfarbigen Bildschirm (grün, weiss, oder amber). Farbliche Abstufungen werden durch Graustufen dargestellt. Monochrombildschirme haben stark an Bedeutung verloren. Beim Farbbildschirm setz sich jeder Bildpunkt aus drei Farbpunkten zusammen (Rot, Grün und Blau sind die Grundfarben der sogenannten RGB-Bildschirme). Jeder Farbbildpunkt wird mit einem gesonderten Elektronenstrahl erzeugt. Die unterschiedliche Intensität der Strahlen erzeugt die Farben. Die Schärfe wird durch diese genannte Lochmaske sichergestellt. Sie gewährleistet, dass die drei Elektronenstrahlen auf den gleichen Bildschirmpunkt auftreffen.

1.3	Bildschirmkarten

Wie einleitend erwähnt, hängt die Qualität der Darstellung nicht nur vom Bildschirm ab. Entscheidend ist die Bildschirmkarte als Bindeglied zwischen Software und Bildschirm. Gebräuchliche Kartentypen sind MDA, CGA, HGC, EGA, VGA, SVGA (derzeitiger Standard):

- MDA	MDA (Monochrom Display Adapter) für monochrome Bildschirme

(alter IBM-Standard).Nicht grafikfähig.

- CGA	CGA (Color Graphics Adapter) Standard-

Farbgraphikkarte von IBM für den XT. Es lassen sich sowohl Monochrome als auch Farbige Bildschirme anschliessen. Kennzeichen ist die schwache Auflösung.

- HGC	HGC(Hercules Graphics Card) für monochrome Monitore

(digitale Darstellung). Die Hercules-Karte ist die erste graphikfähige Karte für monochrome Bildschirme. Sie wurde jedoch vom IBM nie anerkannt, aber dank der im Vergleich zur CGA-Karte besseren Auflösung (720 x 348 Pixel) von Anwendern schnell akzeptiert.

- EGA 	EGA (Enhanced 	Graphics Adapter). 	Diese Karte

(Auflösung 640 x 350) ist für monochrome und Farbbildschirme geeignet. Es besteht die Möglichkeit, 16 Farben aus einer Palette von 64 Farben auszuwählen.

Neunpolige Buchse(EGA-Standard)

- VGA	VGA (Video Graphics Array). Die nutzte analoge

Datenübertragungstechnik lässt mehr Farben zu  (256 Farben/262144 Farbtöne). Je Farbe stehen 64 Rottöne, 64 Blautöne und 64 Grüntöne (643  = 262144) zur Verfügung. Um die VGA-Karte nutzen zu können, muss auch ein entsprechender Monitor angeschlossen werden. Es lassen sich monochrome oder Farbbildschirme anschliessen. Von Vorteil ist, dass alle Programme, die für MDA, CGA oder EGA geschrieben werden, nutzbar sind. Einige VGA-Karten verstehen auch den HGC-Modus. Die maximale Zahl von 256 Farben verlangt aber 512 kB Speicher, für 16 Farben werden nur 256 kB Speicher benötigt. Die Bildwiederholfrequenz der VGA-Karte beträgt je nach Auflösung zwischen 60 und 70 Hz (640 x 480 Pixel).

Die fünfzehnpolige Buchse(VGA- bzw. SVGA)

- SVGA	SVGA (Super Video Graphics Array). Die verbesserte

VGA-Karte leistet mind. eine Auflösung von 800 x 600 oder mehr. Bei entsprechendem Ausbau des Bildschirmspeichers von 1 bis mehrere MB werden sogar in hohen Auflösungen Farbtiefen bis 32 Bit erreicht. Der verbreitete Einsatz graphischer Benutzeroberflächen stellt auch hohe Anforderungen an die Geschwindigkeit von Videokarten. Acceleratorkarten (Beschleunigerkarten) steigern die Verarbeitungsgeschwindigkeit und spezielle 3D-Karten beschleunigen auch die Ausgabe von bewegte 3D-Bildfolgen (3Dfx). Die Bildwiederholfrequenz beträgt zwischen 60 (Standard VGA) und über 120 Herz.

| Graphikkarte | Anzahl Zeichen im Textmodus | Auflösung im Graphikmodus | Anzahl Farben |
| --- | --- | --- | --- |
| MDA | 80 x 25 | - | 2 |
| CGA | 80 x 25 40 x 25 | 320 x 200 640 x 200 | 4 aus 16 2 aus 16 |
| Herkules | 80 x 25 | 720 x 348 | 2 |
| EGA | 80 x 25 40 x 25 80 x 43 80 x 60 132 x 43 | 640 x 350 640 x 200 320 x 200 720 x 348 | 16 aus 64 16 16 16 16 |
| VGA | 80 x 25 40 x 25 | 320 x 200 640 x 480 | 256 256 |
| SVGA und darüber | 80 x 25 | 800 x 600 bis 1600 x 1200 | 256, 65536 oder 16 Mio. |

Bildschirmkarten im Vergleich

Damit die Bildschirmkarte auch eine entsprechende Anzahl von verschiedenen Farben einwandfrei darstellen kann, muss sie dem ganzen Inhalt des Bildes zwischenspeichern. Dies geschieht in sogenannten Bildschirmspeicher. AGP-Karten können auch einen Teil des RAM verwenden. Seine Grösse ist von der gewünschten Auflösung und Farbtiefe abhängig:

| Auflösung | Farbtiefe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 Farben [4 Bit/Pixel] | 256 Farben [8 Bit/Pixel] | 65536 Farben [16 Bit/Pixel] | 16.7 Mio. Farben [4 Bit/Pixel] |
| 640 x 480 | 256 kB (150 kB) | 512 kB (300 kB) | 1 MB (600 kB) | 1 MB (900 kB) |
| 800 x 600 | 256 kB (234 kB) | 512 kB (469 kB) | 1 MB (938 kB) | 2 MB (1406 kB) |
| 1024 x 768 | 512 kB (384 kB) | 1 MB (768 kB) | 2 MB (1536 kB) | 3 MB (2304 kB) |
| 1280 x 1024 | 1 MB (640 kB) | 2 MB (1280 kB) | 3 MB (2560 kB) | 4 MB (3840 kB) |
| 1600 x 1200 | 1 MB (938 kB) | 2 MB (1875 kB) | 4 MB (3750 kB) | 6 MB (5625 kB) |

Auflösung, Farbtiefe und Bildschirmspeicher

1.4	Bildschirme

Wie die Bildschirmkarten haben sich auch die Bildschirme stetig weiterentwickelt. Im Vergleich der Zeit haben folgende Bildschirmtypen Bedeutung erlangt:

- TTL-Bildschirme

Die TTL-Bildschirme können an die entsprechende TTL-Buchse (9-polig) der Graphikkarte angeschlossen werden. TTL-Bildschirme benutzen ein digitales

Eingangssignal. Dieses Signal sagt dem Elektronenstrahl, ob ein Bildpunkt erscheinen soll oder nicht.

- TTL-Monochrombildschirme

Diese Bildschirme können nur 2 Farben darstellen. Meistens sind dies schwarz und weiss. Einige Bildschirme besitzen noch die Möglichkeit diese 2 Farben in 2 Intensitäten darzustellen. Daraus ergeben sich dann eigentlich 4 Farben, die durch diese Bildschirme darstellbar sind.

- TTL-Farbbildschirme

Neben den TTL-Monochrombildschirmen gibt es auch TTL-Farbbildschirme. Diese Bildschirme besitzen nicht einen, sondern 3 Elektronenstrahlen: je einen für die 3 Grundfarben rot, grün und blau. Diese Farben können ein bzw. ausgeschaltet werden. Des weiteren wird von dem Bildschirm auch ein Intensitätssignal ausgewertet. Maximal werden also 8 Signale von dem Bildschirm empfangen. Durch diese besondere Art der Datenübermittlung sind TTL-Farbbildschirme in der Lage, maximal 64 unterschiedliche Farben zu erzeugen, wobei immer nur 8 Farben gleichzeitig darstellbar sind. EGA-Bildschirme erhalten von der EGA-Graphikkarte ein weiteres Signal. Dadurch kann ein EGA-Bildschirm 16 Farben gleichzeitig darstellen.

- Analogbildschirme

Neben den digitale TTL-Bildschirmen existieren noch sogenannte analoge Bildschirme. Diese Bildschirme erhalten von der Graphikkarte kein digitales Signal, sondern erzeugen durch die anliegende Spannung (zwischen 0 und 0,7 V) die entsprechende Farbe. Dadurch können analoge Bildschirme eine beliebige Anzahl von Farben darstellen. Da nur die VGA-Graphikkarten ein analoges Signal senden, können diese Bildschirme auch nur an VGA-Graphikkarten angeschlossen werden

- Analoge monochrome Bildschirme

Möchte man die hohen Bildwiederholfrequenzen einer VGA-Karte nutzen und kann aber auf die Darstellung von Farben verzichten, so bietet sich in diesem Fall ein analoger monochromer Bildschirm an. Dieser setzt die 256 Farben der VGA-Karte in 64 Graustufen um. Diese Variante ist die sinnvolle Alternative zu einem TTL-Bildschirm.

- Analoge Farbbildschirme

Die meisten analoge Bildschirme sind jedoch auf den Farbbetrieb ausgelegt. Nur sie können die volle Farbvielfalt einer VGA-Karte darstellen. Wichtig bei der Wahl eines analogen Bildschirms ist die mögliche Auflösung des Bildschirms. Bei einer VGA-Karte, die maximal 1024 x 768 Punkte darstellen kann, ist ein Bildschirm mit einer maximalen Auflösung von 800 x 600 Punkten natürlich überfordert. Entweder wird in so einem Fall die Karte nicht ganz ausgelastet, oder es muss der Bildschirm ersetzt werden.

- Multisync Bildschirme

Diese Mehrfrequenzbildschirme sind die universellsten Bildschirme auf dem Markt. Sie können an jeder beliebigen mit analogem oder TTL-Anschluss betrieben werden. Der Bildschirm stellt sich automatisch auf die richtige Frequenz ein. Wichtig ist jedoch auch

hier, dass die maximale Auflösung des Bildschirms nicht überschritten wird.

- Monitore, die EnergyStar Norm erfüllen

Um nicht immer den ganzen Rechner ausschalte zu müssen, werden mehr und mehr Komponenten des PCs fähig, ihren Energie Haushalt in mehreren Stufen herunterzufahren. Monitore, die diese Norm erfüllen, können über die Systemsteuerung entsprechend eingerichtet werden.

1.5	Frequenz

Wie weiter oben ausgeführt, bauen die Kathodenstrahlbildschirme das Bild mittels eines Elektronenstrahls auf. Da die Leuchtpartikel, die sich auf der Innenseite des Bildschirms befinden, nach der Aktivierung durch das Elektron nur für sehr kurze Zeit leuchten, muss das Bild ständig neu aufgebaut werden. Dabei wird zwischen Vertikal und Horizontalfrequenz unterschieden:

- Vertikalfrequenz

Die Vertikalfrequenz gibt an, wie oft pro Sekunde der Elektronenstrahl vertikal über den Monitor läuft. VGA-Monitore arbeiten mit einer Vertikalfrequenz ab 50 Herz. Für entspanntes Arbeiten ist dies jedoch nicht genug. Monitore mit 70 Herz und mehr sind da zu empfehlen. Bei einer Frequenz von 70 Herz wird das Bild 70 mal pro Sekunde neu aufgebaut und es erscheint dem menschlichen Auge nahezu flimmerfrei. Die Vertikalfrequenz nennt man auch Bildwiederholrate.

- Horizontalfrequenz

Die Horizontalfrequenz gibt an, wie oft der Elektronenstrahl vom linken zum rechten Bildrand läuft. Diese Frequenz ist abhängig von der verwendeten Auflösung und der Bildwiederholrate. Bei einer Standard-VGA-Karte ist dies eine Frequenz von 31,5 kHz.

Zusammenhang zwischen Vertikal- und Horizontalfrequenz:

| Auflösung/Vertikalfrequenz | 60 Hz | 70 Hz | 72 Hz | 76 Hz | 80 Hz | 90 Hz | 100 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 x 480 | 31.5 | 37 | 38 | 40 | 42.5 | 48 | 53.5 |
| 800 x 600 | 38 | 45 | 48 | 50 | 58 | 58 | 64 |
| 1024 x 768 | 48 | 58 | 60 | 64 | 78 | 78 | 85 |
| 1280 x 1024 | 68 | 78 | 81 | 85 | 101 | 101 | 113 |
| 1600 x 1200 | 81 | 92 | 95 | 100 | 118 | 118 | 131 |

# 1.6. Kriterien für den Bildschirmkauf

### Die Art der Anwendung bestimmt die Eignung eines Bildschirms. An einem CAD-Arbeitsplatz wird ein Grosser Farbbildschirm mit sehr hoher Auflösung benötigt. Ein Arbeitsplatz zur gelegentlichen Datenerfassung in vorgegebenen Masken (z. B. Lager, Bahn- oder Bankschalter) hingegen hat andere Anforderungen.

- Bildschirmgrösse

Standard sind 15“ bis 17“-Bildschrime (Grösse = Diagonale der Bildröhre). Manche Monitore nutzen die Fläche nicht aus. Für CAD- oder DTP-Anwendungen sind grössere Bildschirme (bis 21“ oder A4-hoch orientierte Ganzseitenbildschirme ) sinnvoll.

- Bildschirmtyp

## Kathodenstrahlbildschirme sind preisgünstig, sie sollten aber strahlungsarm sein. Tragbaren Rechner engl. Portable, oder Laptop) werden meist mit LCD-Bildschirmen angeboten. Aktivmatrix LCD-Displays steuern jeden Bildpunkt mit einem eigenen Transistor an. Sie sind schnell im Bildaufbau aber teuer in der Fertigung.

- Ergonomie

## Die ergonomischen Kriterien für Bildschirme werden im Modul 5 näher erörtert. Hier wollen wie nur zwei Abkürzungen erwähnen: TCO-9 und MPR-ll. Es handelt sich dabei um Ergonomie-Standards, die von allen modernen Bildschirmen eingehalten werden sollten.

- Farbig oder Monochrom

## Monochrombildschirme werden heutzutage praktisch nicht mehr eingesetzt. Bei Farbbildschirmen soll auf Farbtreue, und Schärfe der Farbdarstellung über die ganze Bildfläche geachtet werden.

- Weitere Kriterien

## Die Bedienung und Handhabung der Einstellmöglichkeiten, mögliche Energy-Star Unterstützung, Plug & Play – Fähigkeit, Entspiegelung und Abschirmung der Röhre, Tiefe des Gehäuses, Preis usw. sind weitere zu berücksichtigende Eigenheiten eines Monitors.

- Graphikkarte

## Die SVGA-Karte ist derzeit Standart. Allerdings gibt es grosse Ausstattungsunterschiede z.B. ISA, PCI, oder AGP-Karte, Speicher auf der Karte, Grafikprocessor und Treiber etc.

- 2. Drucker

2.0	Drucker lassen sich nach dem verwendeten Verfahren unterscheiden:

- Impact-Drucker (Anschlagdrucker)

## Dazu gehören u. a. Nadelmatrixdrucker, Typenrad- oder Kugelkopfdrucker, Kettendrucker.

- Nonimpact-Drucker (Nichtanschlagdrucker)

## Hierzu zählen Tintenstrahldrucker, Thermo- bzw. Thermotransferdrucker, Laserdrucker.

Impact-Drucker (mechanisch) werden dort eingesetzt, wo Durchschläge benötigt werden. Typenraddrucker werden kaum noch verwendet. Der Einsatzbereich von Nadelmatrixdruckern liegt beim Drucken von grössten Dokumentmengen mit Durchschlägen auf Endlospapier. Heute ist der Tintenstrahldrucker der Standarddrucker für Private kleinere Quantitäten. Vor allem auch seine Fähigkeit farbige Ausdrucke in sehr guter Qualität zu erzeugen, macht ihn sehr beliebt. Für Serienbriefe und grösste Mengen an Dokumenten verwendet man eher Laserdrucker, deren Preise in den letzten Jahren recht in den Keller purzelten.

2.1	Nadelmatrixdrucker

## Unter einer Matrix versteht man die Anordnung von Punkten in Zeilen und Spalten. Matrixdrucker können diese einzelnen Punkte ansteuern.

- Druckprinzip:	Die Nadeln schiessen gegen das Farbband, das die Farbe

## auf das Papier bringt. Als Farbbänder werden Nylonbänder (Schrift verblasst mit der Zeit) und Karbonbänder (gleichbleibend gute Qualität, aber teuer) genutzt.

- Typen:	Es gibt 9- bis 48-Nadeldrucker, gängig sind

24Nadeldrucker.

- Druckqualität und

Geschwindigkeit:	Die Qualität hängt von der Anzahl der Nadeln ab

## Allgemein gilt: Je mehr Nadeln desto besser. Nadelmatrixdrucker schaffen eine Auflösung bis zu 360 Punkte pro Zoll (DPI, Dost Per Inch).

- Geschwindigkeit:	Gute Drucker erreichen 200 – 400 Zeichen pro Sekunde

## (CPS, Character Per Second).

- Schriften:	Nadelmatrix-Drucker verfügen meist über mehrere ein-

## gebaute (Drucker-ROM) Schriften, die zum Teil in unterschiedlichen Qualitäten (Schnelldruck mit Draft bzw. Schönschrift mit NLQ, Near Letter Quality) ausgedruckt werden können. Über spezielle Druckerkarten können vielfach zusätzliche Schriften erworben werden.

- Druckfarbe:	Standard ist schwarz; über Zusätze kann auch

## farbig gedruckt werden.

- Anwendungsgebiete:	Text und Graphik, für Korrespondenz nur bedingt

## geeignet.

- Lautstärke:	Erheblich

2.2	Thermodrucker

- Druckprinzip:	Beim Punkt- oder Matrixdrucker werden durch Einsatz

von Hitze Zeichen oder Graphiken punktweise zu Papier gebracht. Thermoelemente erhitzen Spezialpapier (teuer), das sich an den erhitzten Stellen einfärbt

- Druckqualität und

Geschwindigkeit:	 Die Druckqualität ist besonders bei einfachen

Thermodruckern ungenügend (Spezialpapier verblasst durch Lichteinfall). In der Regel arbeiten sie nicht so schnell wie Nadeldrucker. Die Auflösung beträgt 300 DPI.

- Schriften:	Gute Drucker verfügen meist über mehrere eingebaute

Schriften. Auch hier besteht bei einzelnen Modellen die Möglichkeit, zusätzlich Schriften einzusetzen

- Druckerfarbe:	Standard ist schwarz.

- Anwendungsgebiete:	Text und Graphik, für Korrespondenz nur bedingt geeignet

- Lautstärke:	 Geringe Geräuschentwicklung.

2.3	Sublimationsdrucker

Diese neuere Drucktechnologie, dampft“ die entsprechenden Farben aufs Papier. Die Farbe ist sehr gut deckend und verwischfest. Im Photobereich werden entsprechende Geräte für Passbildphotos oder den Ausdruck von Photos ab Still-Video-Kameras angeboten.

  - Tintenstrahldrucker

- Druckverfahren und Typen:	Die Drucktinte wird Punktweise über Düsen auf das Papier

gebraucht, die Anzahl der Düsen variiert (Standard 9 bis 16 Düsen).

- Druckqualität und

Geschwindigkeit:	Korrespondenzqualität. Gute Systeme erreichen eine Auflösung von 720 DPI.

- Geschwindigkeit:	Relativ schneller Drucker, gute Systeme erreichen

300 Zeichen pro Sekunde.

- Druckerfarbe:	Je nach Gerät farbig oder schwarz.

- Anwendungsgebiete:	Text und Graphik.

- Lautstärke:	Sehr leiser Drucker.

2.5	Laserdrucker

- Druckverfahren:	Laserdrucker funktionieren wie Kopierer; es sind

so genannte Seitendrucker. Jede Seite muss vor der Aufbereitung im Drucker gespeichert werden. Deshalb muss der Laserdrucker mit ausreichendem Speicher ausgerüstet sein. Ein guter Wert liegt

bei 2 bis 6 MB; professionelle Drucker können aber ohne weiteres mit 32 MB oder mehr ausgerüstet sein.

- Typen:	Es gibt im Bereich der Laserdrucker zwei Standards.

Einmal den von Hewlett Packard

Festgesetzten PCL-Standard (Printer Command Language), zum, anderen den von der Firma

Adobe entwickelten Postscript-Standard. Viele Drucker, die mit PCL arbeiten, können nachträglich zum Postscript-Drucker aufgerüstet werden. Postscript ist eine Seitenbeschreibungssprache. Die Schriftzeichen sind nicht fest ALS Pixelmuster im ROM gespeichert, sondern werden bei jedem Druck berechnet. Postscript-Drucker verfügen über 35 Schriften. Die Postscript-Technologie wurde ab Windows 3.1 mit seiner integrierten TrueType-Technologie Pracktisch vom Massenmark verdrängt. TrueType-Schriften können sowohl auf dem Bildschirm, als auch auf jedem Drucker den Windows

unterstützt(Treiber!) ausgegeben werden. Die Zahl der in Windows standardmässig mitgelieferten Schriften Arial,

Courier New, Times New Roman, Symbol, Wingdings wird durch eine Fülle an Angeboten auf dem Markt ergänzt. Postscriptdrucker werden vor allem noch im

Bereich Grafik Druckgewerbe eingesetzt. Aple–Computer (Mac) verwenden Postscript ebenfalls. Der Austausch von

Dokumenten zwischen Postscript- und der Windowswelt kann Probleme durch die Inkompatibilität der verwendeten Fonts verursachen.

- Druckqualität und

Geschwindigkeit:	Laserdrucker haben eine Auflösung von 300 – 600 DPI. Die gute Schriftqualität, verwischfeste

Farbe und die Geschwindigkeit, machen Laser korrespondenzfähig. Gute PC –Laserdrucker drucken acht bis vierundzwanzig Seiten in der Minute (allerdings gilt dieser Wert oft nur für Kopien  einer Originalseite; einmal senden und Seitenbild aufbauen, mehrmals drucken).

- Druckerfarbe:	In der Regel schwarz.

- Anwendung:	Für Text und Graphik geeignet; wegen seiner sehr guten

Schriftqualität wird der Laserdrucker auch für qualitativ anspruchsvolle Schriftguterstellung(Desktop Publishing) eingesetzt.

- Lautstärke:	Relativ gering

.

Drucker werden meist an die parallele Schnittstelle angeschlossen. Teurere Drucker verfügen über eine serielle und eine parallele Schnittstelle und / oder  über eine eingebaute„Netzwerkkarte“. Über spezielle Tasten, DIP-Schalter oder Menüs können Einstellungen am Drucker verändert werden, z.B. hinsichtlich Papierlänge, Druckeremulation, Zeichensatz, Schrift b(Font), Papiereinzug. Die Anpassung der Anwendungssoftware an den Drucker erfolgt über Druckertreiber. Der Druckertreiber übersetzen die Softwarebefehle in eine für den Druckerlesbare Form. Grundsätzlich werden dem Drucker neben Text auch Steueranweisungen übermittelt (z.B. Fettdruck, einschalten). Diese Steuersequenzen- auch Escape-Sequenzen genannt – werden in der Regel vom Druckertreiber selbständig eingefügt. Unter Windows wird der Druckertreiber meist bei der Installation eingerichtet.

Achten Sie auf neueste Druckertreiber. Diese können meistens von der Homepage des entsprechenden Herstellers aus dem Internet heruntergeladen werden.

2.6	Kriterien für den Drucker

Die Druckerauswahl hängt von Anwendung und Einsatzumgebung ab. Von daher muss unter Berücksichtigung der gegebenen Situation eine Auswahl aus den folgenden Kriterien erfolgen:

| Auswahlkriterien beim Druckerkauf |  |
| --- | --- |
| Druckprinzip | Nadel-, Tintenstrahl-, Laserdrucker (Postscript) etc. |
| Druckgeschwindigkeit | Zeichen pro Sekunde/Seiten pro Minuten |
| Zeichenvorrat | ASCII etc. |
| Schriftarten | Courier, Helvetica, Times etc. |
| Schriftqualität | Draft, Letter Quality, Graphikfähigkeit |
| Schreibbreite | Anzahl der Druckpositionen pro Seite, Papierformate |
| Papierzuführung | Traktor, Einzelblatt, Schacht für Briefumschläge |
| Durchschläge | Durchschläge möglich, Anzahl der Durchschläge |
| Farbdruck | Farbdruckprinzip / Anzahl Farben |
| Druckerspeicher | Kapazität |
| DruckeremulationenTreiber | Welche Emulationen/Anzahl Treiberprogramme |
| Schnittstellen | Serial, Parallel |
| Druckgeräusch | Gemessen in Dezibel |
| Kaufpreis / Betriebskosten | Kostenvergleich pro Seite |
| Dokumentation | Handbuch in Deutsch |
| Bedienbarkeit | Schalter / Drucktasten erreichbar |
| Betriebssicherheit | durchschnittliche zeit zwischen Fehlerereignissen (MTBF) |
| Druckleistung | Durchsatz pro Monat |
| Gewährleistung / Rücknahme | Frist / Service / Entsorgung |

Abbildung:	Auswahlkriterien beim Druckerkauf

Gerade bei den Druckerkosten sind nicht nur die Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Zusätzlich müssen die Betriebskosten (Farbband, Tinte, Toner, Reparatur, Wartung, Austausch von Verschleissteilen, Papier, Entsorgung von Verbrauchsmaterial etc.) berücksichtigt werden.