### Inhaltsverzeichnis

### Aufgabenstellung	 2.Seite

### Einleitung	 3.Seite

### PCI

- 1.1 Einführung	 4.Seite

- 1.2 Aufbau	 5.Seite

- 1.3 Spezifikationen und Versionen	 8.Seite

- 1.4 Neuerungen gegenüber Spezifikation 1.0	 8.Seite

- 1.5 Arbeitsweise	 9.Seite

- Grafik PCI Local Bus	10.Seite

### AGP

- 1.1 Einführung	11.Seite

- 1.2 Beziehung zu PCI	12.Seite

- Grafik AGP	13.Seite

### Aufgabenstellung

Das Ziel dieser Aufgabe ist,eine kleine Dokumentation zu haben, welche einen schnellen Überblick in:

- Den heutigen Stand der Technik (PCI) und die

- Weiterentwicklung der PCI Technologie in Bezug auf Grafikanwendung (AGP) ermöglicht.

Diese Dokumentation soll unter anderem folgende Punkte beinhalten:

- PCI

- Einführung

- Aufbau

- Spezifikation

- Arbeitsweise

- AGP

- Einführung

- Beziehung zu PCI

Literaturverzeichnis:

- PCI

- Shanlay, T./ Anderson, D. (1995).: PCI System Architecture. Addison- Wesley- Verlag

- PCI Spezial Interest Group, PCI Specification 2.1s

- AGP

- Manfred Bertuch: Pixel- Highway, c’t 04/1997, Verlag Heinz Heise GmbH & Co

- Axel Kloth: PCI und VESA Local Bus, 1994, Franzis Verlag GmbH

### Einleitung

PCI

PCI ist vom technischen Standpunkt aus das Bussystem der Zukunft für PCs. Es liefert höhere Datentransferraten als die anderen Bussysteme, ist für den Anwender einfach zu konfigurieren und erlaubt wie EISA echtes Multimastering. Weitere wichtige Vorteile sind die Trennung des PCI-Bus von der CPU und die Erweiterbarkeit des PCI-Bus durch die PCI-to-PCI-Bridge, etwas was nur beim PCI-Bus möglich ist. Alle diese hier und im nachfolgendem Text aufgeführten Vorteile, sowie das enge Korsett an Vorschriften, das durch die sehr detaillierten Spezifikationen entstand und auch eingehalten wurde, sorgen dafür, daß der PCI-Bus die älteren Bussysteme nicht nur ergänzt sondern vollständig ersetzt und somit auch in der Praxis das Bussystem der Gegenwart und auch der näheren Zukunft ist. Ob es auch das Bussystem der ferneren Zukunft sein kann, wird sich daran zeigen, ob der PCI-Bus bei der allgemeinen technischen Entwicklung in der Computerbranche mithalten kann oder wieder der Flaschenhals aus ISA-Zeiten wird, bzw. ob sich bis dahin nicht ein neues Bussystem auf dem Markt durchsetzen kann.

AGP

Abkürzung für „Accelerated Graphics Port“ – Nach ISA, EISA, Microchannel, LocalBus und PCI ein weiterer Steckplatz / Bus im PC-Bereich. Er macht die Grafik schneller und realistischer.Ist heutzutage aus keinem wichtigen Anwendungsbereich mehr wegzudenken. Forschung, Unterhaltung und Multimedia, setzen zunehmend auf Visualisierung.

Durch die immer komplexeren Anwendungen im 3D-Bereich steigen nicht nur die Bedürfnisse an Geschwindigkeit, sondern auch die Anforderungen an die Größe des lokalen Speichers auf der Grafikkarte.

3D Anwendungen benötigen im Allgemeinen einen riesigen Appetit auf Speicherbandbreite. Anspruchsvolle 3D Grafik benötigen einen konstant hohen Datenstrom vom Hauptspeicher zur Grafikkarte und umgekehrt. In Zukunft werden die Anforderungen an diese Datenraten stark ansteigen.

PCI

### 1.1 Einführung

Der Peripherial Component Interconnect Bus ist ein weitgehend CPU-unabhängiges Bussystem für PCs und wurde von INTEL im Jahre 1991 ursprünglich unter zwei Hauptgesichtspunkten konzipiert:

- Er sollte höhere Datenraten, als es mit dem 16-Bit-ISA-Bus möglich war,erreichen und dabei Leistungswerte erzielen, die dem EISA-Bus und der MCA entsprachen.

- Ausserdem sollte die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) besser als bei seinen Vorgängern und besonders dem VLB sein.

- Zudem sollte er einfach zu handhaben und zukunftssicher, das heisst auch für zukünftige Prozessorgenerationen geeignet sein.

Aus diesen Vorgaben entstand ein 32 Bit breiter Bussystems, auf dem Daten und Adressen im Zeitmultiplex übertragen wurden.

Um möglichst alle Konfliktmöglichkeiten zu beseitigen, wurde eine Konfiguration der Mainboard-internen Peripherie und auch aller Erweiterungskarten vorgeschlagen und weitestgehend auch eingehalten. Diese Software wurde im Gegensatz zu EISA nicht als ein eigenständiges und unter MS-DOS laufendes Utility konzipiert, sondern als ein im EPROM mit dem Mainboard geliefertes Programm. Somit steht noch vor dem „Hochlauf“ der Betriebssystemsoftware für die Konfiguration von Devices zur Verfügung, wodurch Nicht-MS-DOS-Anwender keine DOS-Boot-Diskette mehr brauchen.

### 1.2 Aufbau

Im gesamten gesehen ist der PCI-Bus nicht nur ein neues Bussystem, sondern umfaßt vielmehr eine ganze PC-Architektur, das heißt der PCI-Chipsatz stellt eine ganze PC-Architektur zur Verfügung. Der Chipsatz besteht aus drei Hauptbestandteilen:

- dem Expansion Bus Interface

- der Host-Bridge mit dem Cache-DRAM-Controller und

- der Data Path Unit.

Die Host-Bridge stellt als zentraler Baustein die Verbindung zwischen PCI-Bus und der CPU her. Sie setzt CPU-Zyklen in PCI-Zyklen und vice versa um. Aus Sicht des PCI-Bus ist aber auch die Host-Bridge nur ein PCI-Device. Dadurch wurde es möglich, auch andere als INTEL-Prozessoren als Host-CPU einzusetzen. 

Das Expansion Bus Interface stellt die Verbindung zu einem möglichen zweiten Bussystem (z.B. ISA oder EISA) her, was weiter unten noch erklärt wird und die Data Path Unit stellt den eigentlichen Bus dar, d.h. die Leitung an der alle Komponenten angeschlossen werden. 

Der PCI-Bus kann als CPU-unabhängiges Bussystem zur Verbindung des DRAM-Subsystems mit High-Speed-I/O und einer Brücke zu anderen Bussystemen verstanden werden. PCI-Erweiterungskarten können so in allen PCI-Computern unabhängig von der Host-CPU eingesetzt werden; lediglich das karteneigene BIOS muß die Konfigurationssoftware für die verschiedenen Prozessoren unterstützen. Bei Verwendung einer anderen Host-CPU bzw. eines anderen CPU-Subsystems muß lediglich die Host-Bridge verändert werden. Ein weiterer Vorteil der Trennung ist der, dass bei PCI-Rechnern nicht die CPU. Sondern die Host-Bridge für den Brust verantwortlich ist.Zudem ermöglicht die Trennung von CPU und PCI-Bus, dass die CPU weitererbeiten kann,während der PCI-Bus in den Hauptspeicher schreibt oder aus ihm liesst. Dies gilt auch wenn Daten zwischen zwei PCI-Devices ausgetauscht werden. So kann der Prozessor zum Beispiel Berechnungen ausführen, während zur gleichen Zeit Daten von der Festplatte zur Grafikkarte übertragen werden.
Um auch andere Karten (z.B. ISA-Karten) nutzen zu können, kann über eine entsprechende Bridge der nötige Bus an den PCI-Bus angekoppelt werden, wodurch auch ältere Karten weiterverwendet werden können. 

Die PCI-Spezifikation sieht Bus-Bridges zu eigentlich allen anderen Bussystemen vor, d.h. Bridges für die ISA, die EISA, die MCA sowie die PCMCIA. Damit will man die Probleme der MCA umgehen, die keinerlei Migrationspfad zwischen den alten ISA- und den neuen MCA-Karten vorsah. Am sinnvollsten ist dabei eine Brücke zwischen PCI und EISA, damit sind PCI-Karten, 8-Bit-ISA-Karten, 16-Bit-ISA-Karten und EISA-Karten einsetzbar. Auch technisch ist sie am interessantesten, weil sie die meisten Features bietet, dazu gehören die Möglichkeit doppelter Posted Writes; sowohl vom PCI-Bus zum Host als auch vom EISA-Bus zur PCI-Bridge. Zudem stellt die EISA-Bridge alle Funktionen einschließlich der vollständigen EISA-Arbitration zur Verfügung. 

Es ist ebenfalls möglich, Bus-Bridges zu benutzen, die für den IBM-PC nicht üblich sind. 

Ein entscheidender Vorteil, den es nur beim PCI-Bus gibt, ist die Existenz einer PCI-to-PCI-Bridge, wodurch zum Beispiel die Anzahl der Slots oder der On-Board-Komponenten erhöht werden kann. Diese Möglichkeit mehrere PCI-Busse parallel oder seriell in einem Rechner zu betreiben, wird durch die Skalierbarkeit des PCI-Bus ermöglicht. Hiermit ist es möglich, ein großes System oder eines mit hohen Leistungsanforderungen in mehrere Teilsysteme aufzuspalten, die unabhängig voneinander arbeiten können, ohne sich zu stören. 

Insgesamt ist es möglich 256 Busse einzusetzen, wobei die ersten 255 Busse PCI-Busse sind und der letzte entweder ein weiterer PCI-Bus oder ein Expansion Bus (d.h. ein EISA-, ISA-, MCA-, oder VL-Bus) sein kann.

Zudem ist durch die Migration von 5V-Systemen hin zu den 3.3V-Systemen und den daraus resultierenden verschiedenen Slots bei PCI ein Weg gefunden worden, der sowohl die alte Technik als auch die neue und bei Kombi-Boards sogar beide Arten der Spannungsversorgung zuläßt; durch den eingesetzten Stecker und den mechanischen Aufbau des Systems ist es den Endkunden unmöglich, eine Karte verkehrt herum oder mit der falschen Spannungsversorgung einzustecken.

PCI ist laut Spezifikation nicht vom verwendeten Prozessor abhängig und erscheint damit auch für künftige CPU-Entwicklungen als Bussystem geeignet. Er ist allerdings bei den Mainboards von INTEL- oder kompatiblen Prozessoren mit den CPU- Takt gekoppelt und arbeitet zum ihm synchron. Es ist demnach eine eindeutige Beziehung zwischen dem Mainboard, dem PCI-Bus- und dem CPU- Takt gegeben,was massgebliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit eines PCs hat und insbesondere für die Auswahl einer Pentium CPU von Bedeutung ist. Alle Pentium-CPUs ab dem 75MHz- Typ arbeiten mit einer Spannung von 3,3 V und einer internen Taktvervielfachung.

Die Taktverhältnisse eines PCI-Mainboards bestimmen massgeblich die Gesamtleistung eines PCs:

Das Signal eines 14.318 MHz-Quarzes, der auf jedem Mainboard vorhanden ist, wird üblicherweise auf einem PLL-Baustein geführt, der in Abhängigkeit von einer eine Ausgangsfrequenz von 25, 30 oder 33 MHz generiert. Diese wird auf den PCI-Bus geführt und fungiert dementsprechend als PCI-Bustakt. Bestandteil eines PCI- Chipsatzes ist eine PCI- ISA- Bridge, die auch aus dem PCI- den ISA-Takt erzeugt. Daher steht der ISA- Takt in einer bestimmten Beziehung – üblicherweise dividiert durch 4 – zum PCI- Takt. Der PLL- Ausgang gibt an einem zweiten Ausgang (Out x 2) jeweils die doppelte Frequenz gegenüber dem System Speed aus, die als Mainboard- Takt verwendet wird und maximal 66MHz betragen kann. Die Mainboard- Taktfrequenz wird auf die CPU geführt, wobei ein oder mehrere Jumper der verwendeten CPU die notwendige Multiplikationsfrequenz signalisieren. Alle neueren Pentium- CPU besitzen entsprechende Anschluss- Pins.

Der PCI- Bus war von Anfang an als Plug & Play- fähig, d.h. zur automatischen Konfiguration der Geräte durch das BIOS, ausgelegt. Jedes PCI- Gerät besitzt im BIOS einen 256- Byte- Konfigurationsbereich, in dem  die Geräteressourcen (Interrupt, I/0- und Speicheradressen) abgelegt sind. Bei Konflikten können diese Einträge vom Betriebssystem geändert werden.

Für neu entwickelte PCI- Karten ist diese Verfahren einfach. Während der Initialisierungsphase teilt jede PCI- Karte dem BIOS mit, welche Ressourcen sie benötigt. Hierfür hat jede Karte einen standardisierten Konfigurationsbereich. In diesem Konfigurationsbereich führt die Karte ebenfalls Buch, welche Ressourcen das BIOS der Karte zugesprochen hat.

### 1.3 Spezifikationen und Versionen

Am 22. Juni 1992 wurde der PCI-Bus dann in der Spezifikationsversion 1.0 (32-Bit-Datenbus) erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt, womit sein Siegeszug begann. Die Revision 2.0 (64-Bit-Datenbus, abwärtskompatibel) war ab April 1993 und die gegenwärtige Version, mit der Bezeichnung 2.1 (64-Bit-Datenbus und max. 66MHz Bustakt), ist seit dem ersten Quartal 1995 erhältlich.

### 1.4 Neuerungen gegenüber Spezifikation 1.0

Der PCI-Bus ist in der Spezifikation 1.0 ein gebuffertes, entkoppeltes, 32-Bit breites Bussystem mit einer Zyklusdauer von 30 ns bei einer Taktrate von 33 MHz. 

In der Version 2.0 der PCI-Spezifikation ist unter anderem die Erweiterung auf 64 Bit enthalten, die abwärtskompatibel zur 32 Bitversion ist. Hierfür ist allerdings ein längerer bzw. ein zusätzlicher Stecker notwendig. Durch den gemultiplexten Daten- und Adreß-Bus stehen somit 17 x 109 TByte an adressierbarem Speicher zur Verfügung. 

Eine weitere Neuerung dieser Version ist die 3,3 Volt Variante des PCI-Bus, denn neuere CPUs (jüngere 486er und Pentiums) und wahrscheinlich auch die zukünftigen Rechner werden mit 3,3 Volt betrieben werden. 

Die aktuelle Spezifikation 2.1 beseitigt einige Zweideutigkeiten und erweitert den PCI-Konfigurationsbereich um eine Sub-Vendor- und eine Sub-Device-Kennung, was vor allem von den Grafikkartenherstellern gefordert worden war, um Plug&Play-Betriebssystemen eine Chance zu geben, herstellerspezifsche Treiber auch dann automatisch zu laden, wenn mehrere Anbieter den selben Grafikchip verwenden. 

Eine weitere Klarstellung gab es im Bereich des Interrupt-Routings, wo es jetzt im Gegensatz zu früheren Versionen erstmals einen klar definierten Algorithmus gibt, nach dem die systemspezifischen Interruptkanäle (IRQs) auf die Interruptleitungen des PCI-Bus verteilt werden. Mit der Version 2.1 verabschiedet sich der PCI-Bus auch vom Bus-Konzept bei Interrupts, d.h., INT A von Slot 1 ist nicht jetzt nicht mehr zwangsweise mit INT A von Slot 2 usw. verbunden. Jetzt ist es vielmehr so, daß die systemspezifischen verfügbaren IRQs zuerst auf die einzelnen PCI-Slots verteilt werden und das Interrupt-Sharing erst zum tragen kommt, wenn mehr Interrupts durch PCI-Devices angefordert werden, als das System zur Verfügung stellen kann. 

Die letzte wichtige Neuerung ist die 66-MHz-Option. Damit diese abwärtskompatibel zur alten 33 MHz-Version ist, gibt es allerdings einen Haken. Steckt nämlich in einem 66-MHz-System auch nur eine 33-MHz-Karte, so arbeiten alle Komponenten mit 33 MHz. Damit ein Board nun nicht versehentlich mit 66 MHz läuft, wenn eine 33-MHz-Karte eingesteckt ist, wurde der 66-MHz-Enable-Pin (M66EN) auf einen bisher mit Masse belegten Kontakt (Pin B49) gelegt.

### 1.5 Arbeitsweise

Die PCI-Spezifikation erlaubt unterschiedliche Arten von Erweiterungskarten. Die erste Kategorie sind die Erweiterungskarten mit genau einer Funktion, die als Single Function PCI-Cards bezeichnet werden. Dazu gehören z.B. Video-Karten oder SCSI-Host-Adapter. Eine solche Single Function PCI-Card besteht i.a. aus einem PCI-ASIC, einem optionalen Controller und einem I/O Device. Meistens bleibt auf einer solchen Erweiterungskarte noch sehr viel ungenutzter Platz übrig, der zur Installation weiterer Devices genutzt werden kann. Bis zu acht verschiedene I/O-Funktionen können in einem PCI-Device implementiert werden. Dieses PCI-Device bezeichnet man als Multi Function PCI-Card. Ein Beispiel dafür ist ein Controller für eine Reihe von seriellen Schnittstellen. Aufgebaut ist sie aus einem PCI-ASIC, einem I/O Controller und mehreren I/O Devices. Im Gegensatz zu den beiden oben genannten Erweiterungskarten werden auf Multi-Device-Erweiterungskarten mehrere PCI-Devices installiert, somit ist eine solche Karte ist als eine Menge von Single- und Multifunction-Devices zu betrachten, die nur rein physikalisch auf einer Karte untergebracht sind. Untereinander sind sie durch eine Implementation des PCI-Bus verbunden. Der Zugriff von der Host-CPU oder einem anderen Bus-Master auf eines der Devices erfolgt grundsätzlich über eine PCI-to-PCI-Bridge. Eine Multi-Device-Erweiterungskarte ist eine Möglichkeit, ein hierarchisches PCI-Bus-System darzustellen. Auf einer solchen Karte sollte mindestens ein PCI-Device über die Bus-Master-Funktion verfügen, da sonst alle Transaktionen auf diesem Teilstück des PCI-Bus darauf angewiesen sind, daß ein Bus-Master oder die Host-CPU Zugriffe oder Transfers tätigt.

AGP

### 2.1 Einführung

3D ist aus keinem wichtigen Anwendungsbereich mehr wegzudenken. Forschung, Unterhaltung und Multimedia setzen zunehmend auf Visualisierung. Besonders die Bereiche Infotainment und Spiele treiben die Entwicklung auf diesem Sektor enorm voran. Es ist anzunehmen, daß in wenigen Jahren 3D-Anwendungen zu umsatzsteigernden Schlüsseltechnologien werden.

3D-Anwendungen haben im Allgemeinen einen riesigen Appetit auf Speicherbandbreite. Anspruchsvolle 3D-Grafik benötigt einen konstant hohen Datenstrom vom Hauptspeicher zur Grafikkarte und umgekehrt. In Zukunft werden die Anforderungen an diese Datenraten stark ansteigen. Der Zeitpunkt, an dem heutige PCs diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen sind, ist absehbar. Heutzutage basiert eine 3D-Lösung für den PC auf einer mehr oder weniger schnellen PCI-3D-Beschleunigerkarte. Das Speicherinterface aktueller Chipsätze ist in erster Linie auf das schnelle Füllen des L2 Caches optimiert, PCI Busmaster Transfers werden stiefmütterlich behandelt. In der Praxis werden somit Transferleistungen von nur 40 MB/s erreicht - zu wenig für anspruchsvolle 3D-Anwendungen.

Folglich begann Mitte 1996 ein Konsortium von namhaften Grafikkarten- und Mainboardherstellern unter Leitung von Intel mit der Entwicklung eines speziellen Interfaces für die Kopplung von Hauptspeicher und 3D-Grafikbeschleuniger: Accelerated Graphics Port.

Durch die immer komplexeren Anwendungen im 3D-Bereich steigen nicht nur die Bedürfnisse an Geschwindigkeit, sondern auch die Anforderungen an die Größe des lokalen Speichers auf der Grafikkarte. Grafikkarten mit 8 MB und mehr Speicher sind im Kommen, aber teuer. AGP soll nach den Plänen der Entwickler ein gesundes Verhältnis zwischen Performance und Kosten darstellen. Durch die höheren Transferleistungen des AGP (max. 266 bzw. 533 MB/s) wird es möglich, den Texture Memory von der Grafikkarte in den Hauptspeicher auszulagern. Das macht Sinn aus folgenden Gesichtspunkten:

- Textures werden vom Massenspeichern geladen, und befinden sich somit schon im Hauptspeicher. Sie müssen also nicht noch mal zur Grafikkarte transferiert werden.

- Textures im lokalen Speicher der Grafikkarte belasten die Bandbreite des Framebuffers.

- Die Texturegröße ist abhängig von der Qualität der 3D-Anwendung, d.h. sie wird in Zukunft ein starkes Kriterium für die Kapazität des lokalen Speichers sein.

- Textures sind nicht persistent, d.h. sie belegen nur während der Ausführung der Anwendung Speicherplatz. Wird der Texture Memory in den Hauptspeicher ausgelagert, so kann dieser Speicherbereich nach Beendigung der Anwendung an die Laufzeitumgebung zurückgegeben werden.

In zukünftigen Versionen des AGP soll es sogar möglich werden, Z- und/oder Alpha-Buffer auszulagern. Reduzierung der Kosten bei gleichzeitigem Performancegewinn ist also die Hauptmotivation zur Einführung von AGP.

### 2.2 Beziehung zu PCI

AGP basiert auf der 66 MHz-PCI-Spezifikation (Revision 2.1). Darüberhinaus bietet AGP-3 signifikante Erweiterungen, die eingeführt wurden, um AGP für hochleistungsfähige 3D-Anwendungen zu optimieren:

- 2x Modus für doppelten Datendurchsatz

- Demultiplexing von Adressen und Daten

- tiefe Pipeline für Lese- und Schreibzugriffe

AGP soll den PCI Bus weder ersetzen noch ablösen. Er ist physisch, logisch und elektrisch unabhängig vom PCI Bus. AGP ist ein weiterer Steckplatz auf dem Motherboard für die ausschließlichen Nutzung durch Grafikkarten. Alle anderen I/O Devices werden weiterhin am PCI Bus hängen. Um Verwechslungen vorzubeugen wird ein neuer kompakterer Slot eingeführt. AGP und PCI Erweiterungskarten werden also nicht kompatibel sein.